#### Общество  с  ограниченной  ответственностью

« Российское Оборудование  и  Станки »

Нижний Новгород      тел/факс.  (8312)  51-12-11 ,   E-mail  roststanko@yandex.ru

тел.   (8312)  50-59-64

# Проект №141.00.00.000

##### Клещевая подача

Клещевая подача предназначена для автоматической подачи  ленты в штамп пресса типа КД  при штамповке различных деталей на прессах усилием до 100 тс.

Технические характеристики

1.Величина подачи, мм…………………………………………………….15…150;

2. Ширина ленты, мм………………………………………………………50…150;

3. Толщина ленты, мм……………………………………………………..0.5…2.5;

4. Число ходов в мин. ……………………………………………………… 30…60;

5. Точность подачи, мм. …………………………………………………………0.2;

6. Высота от верхней плоскости подштамповой плиты до нижней плоскости

ленты, мм.  ………………………………………………………………….90…180;

7. Энергоноситель – сжатый воздух, давление, Мпа (кг/см²). ……………..50 (5)

Характеристики могут быть оптимизированы  под Ваши конкретные задачи.