#### Общество  с  ограниченной  ответственностью

« Российское Оборудование  и  Станки »

Самара          	     тел.  (8462)  70-72-79,  тел/факс  (8462)  79-20-33

Нижний Новгород      тел/факс.  (8312)  51-12-11 ,   E-mail rost_nn@sandy.ru

# Проект №144.00.00.000

### Станок для производства сетки Рабитца

1. Основные технические данные и характеристики.

Станок-автомат предназначен для изготовления сетки-Рабитца с ячейкой квадратной и ромбической формы из термически необработанной проволоки ГОСТ 3282-74, из сталей СТ.0, СТ.1, СТ.3, без покрытия и оцинкованной. Возможно плетение сетки из других видов проволоки (нержавеющей, хромированной, термически обработанной и др.)

1.1 Диаметр проволоки, мм				1,5-3,0

1.2 Размер ячейки, мм					15-62

| 1.3 Производительность кв.м./час при | L=1000мм |  | L=1500мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При частоте вращения, об/мин | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| -ячейка 15мм. не менее -ячейка 20мм. не менее -ячейка 25мм. не менее -ячейка 35мм. не менее -ячейка 45мм. не менее -ячейка 62мм. не менее | 5.5 8.6 11.2 18.2 28.6 44.6 | 7.6 11.6 15.2 23.6 36.4 55.0 | 5.8 9.4 12.2 20.3 32.7 52.7 | 8.3 12.9 16.8 27.3 42.9 66.9 |

1.4 Приводные электродвигатели

основной: мощность,КВт                         	1,5-2,2

частота вращения, об/мин         		1000-1500

вспомогательный: мощность,КВт                 	0,5-1,0

частота вращения, об/мин       		500-800

напряжение питающей сети, В        	380

1.5 Габаритные размеры, мм

длина                                			3100-3600

ширина                         			1400

высота                             			1600

1.6 Масса, кг.                               			800