#### Общество  с  ограниченной  ответственностью

« Российское Оборудование  и  Станки »

Нижний Новгород      тел/факс.  (8312)  51-12-11 ,   E-mail roststanko@yandex.ru

тел.   (8312)  50-59-64

# Проект №139.00.00.000

### Полуавтомат для  завальцовки донышек глушителей.

Полуавтомат предназначен для герметичной завальцовки донышек к корпусу глушителя как круглой так и овальной формы, за два перехода (по одному донышку  за 1 переход) обеспечивая герметичное соединение. Источники энергии:  переменный ток  380в;  50Гц; сжатый воздух

ОСНОВНЫЕ   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Диаметр изделия, мм. ……………………………....………………………….80…300.

Длина изделия, мм.   …………………………………………………………..380…800.

Толщина листа заготовок, мм.   …..….…………..…………………………...…1…1.5.

Привод исполнительных механизмов  - пневматический.

Давление сжатого воздуха, Мпа. (кг/см2)……………………….………не менее 50 (5)

Установленная мощность, квт.   ………………………….…………………………...15.

Производительность овальных глушителей, шт./час .……………………………….80.

Производительность круглых глушителей, шт./час   .…………………….………..120.

Габаритные размеры, без шкафа управления  (ширина х глубина) мм.....1600  х  1700.

Высота, мм.   …………………………………………………………..…….....……..3775.

Масса машины, кг.   ……………………………..……..……………..…………...…1700.